旋挖钻机安全操作规程

- 旋挖钻机的操作人员应持证上岗，作业时应与施工人员密切配合，执行规定的指挥信号。

- 进入施工现场，必须戴好安全帽，按规定着装；不准穿拖鞋、光脚赤背等。

- 在施工现场，必须服从客户、机长、生产经理、项目经理等的安全管理，不准顶撞管理人员。

- 工作期间，严禁饮酒、赌博、兹事打架斗殴等行为发生。

- 旋挖钻机作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏，非施工人员不得进入。夜间施工，应有照明和指挥人员。

- 严格执行各种设备的安全操作规程，严禁违章作业和违章指挥，杜绝野蛮操作。对不懂操作规程和不懂工作原理的各种设备，严禁擅自做主操作。

- 钻机在施工现场施工、移动或上下车时，机器周围必须有人指挥或观察，确保施工过程和移机的绝对安全。

- 旋挖钻机行驶和工作的场地应保持平坦坚实，移机时应确认现场是否有回填的泥浆池、孔、沟；为保证移机安全应降低钻桅高度并将钻桅向后倾斜15°以上。

- 遇有六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止钻孔作业。遇有台风或较长距离行驶时，应将桅杆降至低位，确保安全。

- 作业前，应摸清地下管线分布情况，并按规定人工开挖样洞，确认钻孔孔位无地下管线后方可进行钻孔施工。

- 旋挖钻机启动前重点检查项目应符合下列要求：

  - 各安全保护装置和指示仪表齐全完好；

  - 钢丝绳及夹具应符合规定；

  - 燃油、液压油、齿轮油、润滑脂、润滑油及冷却水添加充足；

  - 各连接件、固定销连接可靠；

  - 照明、喇叭、刮水齐全有效。

- 钻机启动前，应将各操作杆放在空档位置。启动后，应怠速运转，检查各仪表指示值，油温超过30℃，方可开始作动作。

- 开钻前，应作钻机行走、转向、回转、主卷扬和副卷扬的升降、桅杆变幅、钻杆旋转等动作，情况正常方可作业。

- 钻孔时，应及时校正桅杆的垂直度，不得偏斜钻孔。

- 钻机作业时，每次只有在钻具距孔底1-2米时，才可打开主卷扬机的浮动档，严禁利用浮动档快速下放钻杆。

- 钻机作业时，应对准桩位，当钻头接触地面时，操作手柄使钻杆转动，下钻后，应根据地质情况控制下钻的速度加压，防止卡钻。在遇到钻机强烈震动或有异响时应立即停钻，待查明原因，不得强行施工。

- 钻杆下钻时，应仔细观察钻杆导向架和动力头导向架的位置，避免撞击，并应注意主卷扬钢丝绳的张紧状况，避免主卷扬钢丝绳松弛而乱卷。

- 钻机利用副卷扬吊放钢筋笼时，作业区域内应无闲人，应慢起，扶稳，对准，缓慢放入孔中，防止钢筋笼变形。

- 钻机作业完毕，将钻头下降至地面，必要时卸下钻头、放倒桅杆，按下急停按钮，所有操作手柄和控制按钮应在空挡位置，锁好门窗。

- 严格按照使用说明书的规定做好日常维护和保养，使用许可的各类油品。

- 钻机加注柴油前，操作手必须熄火下车，确认油品正确后方可加注柴油。柴油加注完毕后，必须关好油箱盖、侧门，等待5分钟待油箱内杂质沉淀后方可启动发动机。

- 旋挖钻机的转场运输，按使用说明书的有关规定执行。